# AXI Performance Monitor IP — SoC 설계 의뢰서 (Design Request Specification)

문서 목적: 본 문서는 SoC IP 개발팀이 Verilog/SystemVerilog 기반 AXI 성능 모니터 겸 대역폭 제어·주소 보호 IP를 구현하기 위해 필요한 기능·동작·제약을 최초 전달 기준으로 정의한다.
독자: SoC·IP 설계/검증/소프트웨어 담당자(본 IP를 처음 수령하는 경우를 가정).

범위: 본 문서가 이 IP에 대한 기능·동작 요구의 단일 규범(norms) 기준이다. 레지스터 비트·주소, 핀/포트 목록, 타이밍·전기 제약, SoC 연계 절차는 IP 공급자가 동반 제공하는 자료에서 확정하되, 본 문서와 모순 없이 작성한다.

단독 전달: 본 패키지(한글·영문 의뢰서 마크다운, 블록 개요 그림)만으로 요구사항을 전달할 수 있게 작성하였으며, 다른 저장소의 마크다운이나 내부 문서를 읽을 필요는 없다.

### 권장 전달 파일 구성

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| request_for_design_busmon.md | 한글 본 사양(규범 텍스트·표). |
| request_for_design_busmon_en.md | 동일 내용 영문 사양. |
| busmon_architecture_overview.png | §10 블록 개요; 마크다운과 동일 폴더에 둘 것(상대 경로로 삽입). |

마크다운에서 Word 등으로 변환할 수 있다. §10.2의 Mermaid 도식은 뷰어에 따라 표시되지 않을 수 있으므로, 상세 동작·수치는 §4~§9 본문과 표를 따른다.

## 0. 필수 vs 설계자 재량 표기

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| 필수(MUST) | 본 문서에 명시된 대로 구현·검증해야 함. |
| 권장(SHOULD) | 일반적으로 그렇게 하는 것이 바람직하나, 동등 이상의 품질이면 대체 가능. |
| 재량(MAY) | 구현 방식·마이크로아키텍처·세부 파라미터는 설계자 판단. 단, 필수 동작·AXI 규약 준수는 깨지면 안 됨. |

## 1. 설계 목표 (필수)

- 상용 양산 가능한 수준의 완성도로 AXI 성능 모니터 IP를 제공한다.

- 대역폭/지연 로깅, 대역폭 스로틀(여러 threshold 모드), 외부 스로틀 제어(External throttle control), 주소 보호(Address Protection) 를 하나의 IP에서 제어·상태 레지스터로 구성할 수 있어야 한다.

- 고주파 동작을 고려한 파이프라인·타이밍 여유를 갖출 것.

## 2. 인터페이스 (필수)

### 2.1 AXI

- AXI Master Up / Master Down(또는 Slave Up / Master Down 등 명명은 재량)

  - Upstream과 Downstream은 동일 데이터 폭, 동일 클럭을 사용한다.

- 기본 데이터 폭은 256 bit(설계 파라미터로 변경 가능은 재량, 기본값은 256).

- Optional Register Slice는 Up/Down 양측 또는 한쪽에 삽입 가능하도록 파라미터로 선택 가능해야 한다.

### 2.2 제어·상태 — APB

- Control/Status는 APB 32 bit 슬레이브 인터페이스로 접근한다.

- pstrb는 0xF 고정 가정 가능.

- Master AXI와 동일 클럭 도메인.

### 2.3 인터럽트

- 인터럽트 출력 1개(로깅 등 이벤트 공통 또는 마스킹 후 단일 라인 — 소스·마스크 비트 배치는 §8 및 동반 제공되는 제어 레지스터 정의에서 규정).

### 2.4 버스 외부 입력 — External throttle control

필수

- AXI 버스 포트와 별도인 2 bit 입력 포트 request_throttle[1:0] 를 둔다.

- 입력 값은 0~3만 유효한 조합으로 정의한다(불필요한 비트 조합은 재량으로 무시하거나 0과 동일 처리 — 레지스터/문서에 명시).

- 이 신호는 AXI와 동일 클럭 도메인으로 동작하는 것을 권장한다. 비동기 도메인이면 재량으로 동기화 단계를 두되, 메타스테이블리티 방지를 필수로 고려한다.

재량

- 포트 방향 표기(input 등) 및 모듈 최상단 핀 이름 접두어.

## 3. 기능별 Enable / Disable (필수)

Control 레지스터에 기능 단위 enable/disable 필드가 있어야 한다. 최소 분리 예시(이름·비트 배치는 재량):

- Bandwidth logging

- Latency logging (단일 트랜잭션 / 멀티 트랜잭션 지연은 하위 enable 또는 공통 period 내 통계 선택 — §5.2)

- Bandwidth throttling

- External throttle control (request_throttle 입력 경로 — §6.3)

- Address protection

각 기능이 꺼졌을 때 불필요한 클록 토글 감소 등은 권장.

## 4. 트랜잭션 필터 (필수)

로깅·지연 측정·스로틀 적용 범위 판단에 공통으로 사용한다. 필터는 논리 AND로 조합한다: 주소·ID·방향 조건을 모두 만족하는 트랜잭션에만 해당 기능이 적용된다(각 기능 enable이 켜진 경우).

### 4.1 주소 필터

필수

- Control 레지스터로 시작 주소 + 크기(또는 시작/끝) 범위 내 트랜잭션만 추적하거나, 전체 주소 공간 추적을 선택할 수 있어야 한다.

재량

- 주소 비교 방식( 정렬 제약, 상위 비트 마스크 등 )은 구현에 맞게 정의.

### 4.2 ID 필터

필수

- AXI ID(ARID/AWID 폭은 AXI 파라미터에 따름)에 대해 다음 모드를 레지스터로 선택 가능해야 한다.

  - 특정 ID만 추적(화이트리스트) — 하나 이상의 ID 값 매칭(매칭 항목 수·비트 폭은 디자인 파라미터로 상한 정의).

  - 특정 ID 제외(블랙리스트) — 지정 ID는 제외.

  - 전체 ID 추적(필터 비활성과 동일 의미로 동작).

재량

- 화이트/블랙리스트 항목 수, 마스크·범위 비교 vs 완전 일치 목록.

### 4.3 DIRECTION 필터

필수

- 다음 중 레지스터로 선택:

  - Read만

  - Write만

  - Read + Write 모두

재량

- “Write”에 AW만 포함할지 AW+W 채널 범위 구분 등 세부는 AXI 표준에 맞게 정의.

### 4.4 적용 범위 요약 (필수)

| 기능 | 필터 조합 |
| --- | --- |
| Bandwidth logging | 주소 + ID + DIRECTION |
| Latency logging (§5) | 동일 |
| Bandwidth throttling (§6) | 주소 + ID + DIRECTION (Latency logging과 동일 조합) |

## 5. Performance Logging

### 5.1 Bandwidth Logging

요약(필수)

- Period: 사이클 수 또는 트랜잭션 수(AW+AR 핸드셰이크 등 정의는 레지스터 설명서에 명시) 중 선택. Enable 시 반복.

- 측정: AxSIZE × burst length 등으로 바이트 산출; Write/Read 각각 누적; Period 종료 시 FIFO 저장.

- FIFO: Depth는 parameter; Even/Odd 두 뱅크; N period마다 저장 뱅크 전환(N은 depth 미만, Control로 설정).

- 인터럽트: N period마다 레벨 인터럽트 가능, interrupt enable로 마스크.

- 상태: 현재 Even/Odd 쓰기 대상, 마지막 인터럽트가 어느 FIFO 저장 이후인지.

- 필터: §4 조합으로 카운트 대상 결정.

재량

- FIFO 구현(메모리 타입), 메타데이터 필드.

### 5.2 Latency Logging

#### 5.2.1 Period 및 평균 저장

필수

- Period는 Bandwidth logging과 동일 레지스터 사용.

- 단일 트랜잭션 관점의 지연은 Period마다 평균만 저장: 누적 합 / 트랜잭션 수.

- Write latency: AW 핸드셰이크 완료 후 B 채널 최초 수락까지 사이클.

- Read latency:

  - AR 이후 첫 RVALID까지

  - AR 이후 마지막 RLAST & RVALID까지 (두 값 각각 통계).

- FIFO Even/Odd, N 주기 전환: Bandwidth와 동일 정책.

재량

- 내부 구조(예: ID별 대기 큐)는 구현에 맞게 선택한다.

#### 5.2.2 Read / Write Multi-Transaction Latency

목적: Outstanding 트랜잭션이 겹칠 때 “연속 구간”의 종단간 지연과 누적 바이트를 로깅 구조(Period/FIFO 정책)에 맞춰 저장한다.

필수 — Read 멀티 트랜잭션 레이턴시

- 구간 시작: 필터를 통과하는 Read 트랜잭션에 대해, 현재 Outstanding Read 트랜잭션이 없을 때, ARVALID & ARREADY가 성립한 시점에서 레이턴시 카운터 시작.

- 구간 종료: 해당 구간에 속하는 마지막 Read 트랜잭션에 대해 RLAST & RVALID & RREADY가 성립한 시점에서 카운터 종료.

- 저장: 종료 시(또는 Period 경계에서의 집계 방식 — 아래 §5.2.3) 바이트 수와 Period(사이클) 수를 저장 방식(FIFO / 평균 등)에 따라 §5.1·§5.2.1과 동일한 Even/Odd FIFO 체계에 맞게 저장 가능해야 한다.

- Outstanding이 이미 있는 상태에서 새 Read가 시작되면: 이미 동작 중인 멀티 트랜잭션 레이턴시 카운터는 리셋하지 않고, 바이트 수만 누적 증가한다(동일 구간으로 간주).

필수 — Write 멀티 트랜잭션 레이턴시

- Read와 동일한 정책으로 정의한다. 구체적으로는 Write 경로에서 “구간 시작”은 Outstanding Write가 없을 때의 AW (또는 규약에 맞는 첫 유효 요청 시점), “구간 종료”는 해당 구간 마지막 Write에 대한 최종 응답(BVALID & BREADY) 으로 한다.

- 구간 중 추가 Write는 카운터 리셋 없이 바이트만 가산.

재량

- Write 멀티 구간의 바이트 산출이 AW 기준만인지 AW+W 데이터까지 포함하는지의 세부(단, 문서 전체의 바이트 정의와 일관되어야 함).

- 멀티 트랜잭션 통계를 Period 평균으로 넣을지, 샘플 단위 FIFO에 넣을지 — 레지스터 맵에 명시.

#### 5.2.3 멀티 트랜잭션 통계와 Period의 관계 (필수·일부 재량)

필수

- 단일/멀티 트랜잭션 지연 통계는 모두 §4 필터를 통과한 트랜잭션만 포함.

- Bandwidth/Latency와 동일한 Period 타임베이스를 사용할 수 있어야 한다.

재량

- 한 Period 안에서 여러 멀티 구간이 완료될 때 평균·합·최대 중 무엇을 저장할지는 성능 지표 정의에 따라 레지스터 맵에 확정.

## 6. Bandwidth Throttling

### 6.1 공통

필수

- 로깅용 Period와 별도로 period_throttle(명칭 재량) 등 주기 레지스터를 둔다.

- 스로틀 대상 구간의 바이트 집계 방식은 로깅과 동일한 바이트 산출 규칙을 따른다.

- 적용 범위: §4 주소 + ID + DIRECTION 필터를 만족하는 트랜잭션에만 스로틀 동작.

- 지연 삽입으로 대역폭을 제한한다.

재량

- 슬라이딩 윈도우 vs 고정 윈도우 등 집계 구현.

### 6.2 Threshold 동작 방식 옵션 (필수)

레지스터로 동적 선택 가능해야 한다.

#### 6.2.1 Static threshold

필수

- period_throttle 주기마다 집계한 바이트 합이 설정 threshold를 초과하면, AW/AR(및 §6.4) 채널에서 ready 또는 상류 valid에 대한 수락 타이밍을 지연하여 대역폭을 낮춘다.

- AW와 AR에 서로 다른 delay 값을 설정 가능.

#### 6.2.2 Credit 방식 threshold

필수 개념

- credit_period: 로깅/스태틱 period와 독립인 주기. 레지스터로 설정.

- 매 credit_period마다 number_of_credit(레지스터 동적 설정)만큼 크레딧이 추가되고 누적된다.

- 누적값은 상한(레지스터 또는 파라미터로 동적 설정 가능)을 넘지 않도록 클램프.

- 트랜잭션 요청이 채널에서 수락될 때(AXI에서 해당 채널의 VALID & READY 성립 시점으로 정의; 레지스터 문서에 채널별로 명시) 크레딧을 차감한다.

- 차감량 = 요청 바이트를 credit_divider만큼 논리 시프트(우측) 하여 얻는 값 — 즉 bytes / 2^credit_divider 의 정수 나눗셈(바닥, floor)에 상응하는 정수(bytes는 해당 트랜잭션 전송 바이트 수).

- 차감 결과가 0 미만이 되지 않도록 한다(부족하면 §6.2.3).

- Read용 크레딧과 Write용 크레딧을 분리하여 유지·차감한다.

재량

- 크레딧 단위 정수 비트 폭, 동시에 여러 트랜잭션 차감 순서.

#### 6.2.3 크레딧 부족 시 지연 (필수)

필수

- 차감 가능한 크레딧이 없으면 트랜잭션 수락을 지연시켜 대역폭을 제한한다.

- Read 경로와 Write 경로에 대해 독립적으로 적용(분리된 크레딧과 일치).

### 6.3 External throttle control

AXI 버스가 아닌 별도 핀으로 들어오는 스로틀 지시를 받아, 내부 threshold 스로틀(§6.2)과 독립인 지연 레지스터로 요청(request) 경로에 삽입 지연을 가한다.

#### 6.3.1 입력 및 의미 (필수)

필수

- 포트 request_throttle[1:0] (§2.4).

- request_throttle == 0: 이 기능이 enable된 경우에도 이 입력에 의한 추가 지연은 없음(no throttle by this selector).

- request_throttle == 1, 2, 3: 각각 서로 다른 지연량이 request 신호 수락 경로에 적용된다. 지연량은 레지스터로 설정하며, §6.2·§6.4에서 사용하는 AW/AR/W delay 레지스터·크레딧 관련 설정과는 별개의 레지스터여야 한다(필수). 즉 외부 선택값 1·2·3에 대응하는 delay 세트는 전용 레지스터 3개(또는 동등한 분리된 저장소).

- 본 기능의 동작 enable/disable은 APB Control 레지스터로 동적 설정 가능해야 한다(필수). enable이 꺼지면 request_throttle 입력은 무시되어도 된다(SHOULD: 문서화).

재량

- “request 신호”의 구체적 범위: 일반적으로 AR·AW 주소 단계의 수락(VALID/READY) 타이밍에 삽입되는 지연을 의미한다. W·R 응답까지 확장할지는 재량이나, 적용 채널은 레지스터 맵에 명시할 것.

- 값 1·2·3 각각에 지연을 한 레지스터에 인코딩할지 3개 독립 레지스터로 둘지는 재량.

#### 6.3.2 내부 Bandwidth throttling과의 관계 (필수·재량)

필수

- External throttle과 §6.2 내부 스로틀이 동시에 활성일 때, 합성 지연이 AXI 프로토콜·데드락 없이 동작해야 한다.

재량

- 지연의 합산·최대값 선택·우선순위 등 결합 규칙은 구현·레지스터 맵에 명시.

#### 6.3.3 적용 범위 (재량)

- §4 주소/ID/DIRECTION 필터를 외부 스로틀에도 적용할지 여부는 재량. 적용 시에는 레지스터로 선택 가능하게 할지는 재량. 미명시 시 전역(모든 트랜잭션) 에 적용하는 구현도 허용된다.

### 6.4 Write 경로 — WREADY 지연

필수

- 스로틀이 Write 데이터 경로에 미치는 영향으로, WREADY 지연을 추가할 수 있어야 한다.

- 지연 크기(사이클 또는 유사) 는 별도 레지스터로 설정 가능.

- Static/Credit 모드와의 조합 규칙(예: 크레딧 부족 시에만 WREADY 가산 등)은 레지스터 맵에 명시하고, AXI W 채널 규약 위반 없이 동작해야 한다.

재량

- AW 지연과 W 지연의 우선순위·합산 방식.

### 6.5 모드 선택 및 레지스터 (필수)

필수

- §6.2.1과 §6.2.2 중 한 모드를 런타임에 선택.

- 선택에 따라 의미 없는 레지스터는 무시되어도 됨(SHOULD: 문서화).

## 7. Address Protection

Bandwidth throttle·latency log와 별도로 enable 가능한 기능으로 둔다.

### 7.1 보호 영역

필수

- (base address, end address) 쌍으로 허용 영역을 정의한다. 쌍의 최대 개수는 디자인 파라미터.

- 각 쌍마다 유효(valid) 를 동적으로 켜고 끌 수 있어야 한다.

- 트랜잭션 주소가 어느 유효한 쌍에도 속하지 않으면 “보호 위반”으로 처리한다(주소 비교는 ARADDR/AWADDR 기준; 세부 재량).

### 7.2 Graceful ignore 동작

필수 — Read

- 보호 위반 Read 요청에 대해 에러 로그 레지스터에 AXID, ARADDR를 남긴다.

- AXI 프로토콜 타이밍이 깨지지 않도록 하류·상류와의 핸드셰이크를 완결해야 한다.

- 비보호 주소로의 실제 접근을 어떻게 막을지(예: 하류로 AR 미전달 + 로컬 에러 응답 생성 등)는 재량이나, 데드락 없음·READY/VALID 규약 준수는 필수.

필수 — Write

- 보호 위반 Write에 대해 에러 로그에 필요한 정보를 남긴다(최소 AWADDR, AWID 권장).

- 하류로 나가는 Write 데이터 경로에서 WSTRB를 전부 0으로 만들어 전달한다(사이클 정렬·패킹은 재량, 프로토콜 유지 필수).

### 7.3 에러 로그 레지스터 형식 (필수)

각 에러 소스(또는 공통) 레지스터에 다음 의미를 갖는 필드를 둔다.

- valid: 에러 이벤트 표시.

- multi: 배타적으로 다음을 표현:

  - valid=1, multi=0: 1회 발생.

  - valid=1, multi=N (N>0): N회 발생 누적(단, multi 비트 폭으로 표현 가능한 상한까지만 증가; 초과 시 포화 또는 오버플로 플래그 중 하나는 레지스터 맵에 명시 — 재량 중 하나 선택 후 문서화).

필수

- 에러 로그는 이 IP 내부의 APB CSR 슬레이브 접근으로 Write-one-to-clear(W1C) 하여 클리어 가능해야 한다.

재량

- Read/Write 에러를 분리한 레지스터 파일 vs 통합.

## 8. 인터럽트·상태 (필수 요약)

- 인터럽트 1개 라인.

- 로깅 FIFO 이벤트, address protection 에러 등은 마스크 레지스터로 묶을 수 있음(재량, 단 요구 기능은 소프트웨어에서 구별 가능해야 함).

## 9. 검증 (필수)

- 충분한 assertion(SVA 등) 으로 AXI 규약·본 문서의 카운터 경계 조건을 검증한다.

## 10. 구조 개요도

### 10.1 블록 개요

AXI Performance Monitor conceptual blocks

### 10.2 필터 → 기능 적용 (참고 Mermaid)

flowchart LR
  subgraph filt [Filter stage]
    A[Address]
    I[ID mode]
    D[Direction]
  end
  filt --> BW[Bandwidth log]
  filt --> LAT[Latency incl multi-tx]
  filt --> TH[Throttle static or credit]
  XTH[External request_throttle] --> TH
  filt --> AP[Address protection]

## 11. 구현 산출물 (권장)

IP 공급자는 구현과 함께 다음을 제공하는 것이 권장된다(디렉터리 구조·이름은 재량).

- RTL 소스: 합성·시뮬레이션 가능한 Verilog/SystemVerilog.

- 사용자 문서: 본 의뢰서와 일치하는 제어 레지스터 설명(비트 의미, 주소, 리셋 값), 클럭/리셋·파라미터 설명.

- 검증 자료: SVA 등 assertion, 테스트플랜 또는 검증 요약.

## 부록 A. 용어·약어·AXI 채널 요약

본 부록은 이해를 돕기 위한 요약이며, AXI 세부 규약은 AMBA AXI 표준을 따른다.

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| Upstream / Downstream | 트래픽이 흐르는 방향 기준으로, 모니터의 한쪽은 상류 마스터/슬레이브, 반대쪽은 하류. 본 문서의 “Master Up / Master Down” 명명과 대응한다. |
| AR / AW / R / W / B | 각각 Read 주소, Write 주소, Read 데이터, Write 데이터, Write 응답 채널. |
| Outstanding | 이전 트랜잭션의 응답이 완료되기 전에 다음 주소·데이터 단계가 진행 중인 상태. 본 문서 §5.2.2의 “멀티 트랜잭션 구간” 판별에 사용한다. |
| APB | 저속 구성용 버스. 본 IP는 32bit APB 슬레이브로 CSR에 접근한다고 가정한다. |
| CSR | Control/Status Register, 설정·통계·에러 로그 등. |
| Even/Odd FIFO | 동일한 주기적 로깅 데이터를 두 개의 저장 뱅크(Even/Odd)로 번갈아 기록하여, 소프트웨어가 한 뱅크를 읽는 동안 다른 뱅크에 기록을 이어 갈 수 있게 하는 방식. |
| W1C | Write 1 to Clear; 해당 비트에 1을 쓰면 플래그가 클리어되는 레지스터 동작. |
| SVA | SystemVerilog Assertions. |

바이트 산출: 문서의 “AxSIZE × burst length” 등은 AXI AWSIZE/ARSIZE 및 AWLEN/ARLEN 등으로 결정되는 트랜잭션당 전송 바이트를 의미하며, 구체적 산식은 구현 시 AXI 규격과 일치시켜 레지스터 문서에 명시하면 된다.

동반 문서: 레지스터 맵·핀 목록·타이밍은 IP 공급자가 별도 자료로 제공하며, 본 의뢰서의 기능 요구를 충족하도록 기술한다.